ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

І. Предмет на поръчката: „Доставка на газьол за отопление за нуждите на  Община Цар Калоян, Детска градина „Славейче” гр. Цар Калоян и Детска градина „Пролет” с. Езерче  за отоплителен сезон на 2016-2017 год.”

Прогнозно количество – до 40 000 литра.

ІІ. Срок за изпълнение на поръчката: До 31 март 2016 год., а за всяка единична доставка – до пет работни дни след подаване на заявка от възложителя.

ІІІ. Място на изпълнение: Доставка до следните адреси :

Община Цар Калоян

гр. Цар Калоян

пл. Демокрация 1

ДГ „Славейче”

гр. Цар Калоян,

ул. „Генерал Тотлебен” № 7

ДГ „Пролет”

с. Езерче

ул. „Димчо Дебелянов” № 1

ІV. Изисквания за качество: Течното гориво трябва да отговаря на следните изисквания за качество:

Газьол за промишлени и комунални цели, съгласно чл. 6, т. 5 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г. Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г. )

Газьоли за промишлени и комунални цели

| Показатели | Единици за измерване | Норми | Методи за изпитване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фракционен състав |  |  | БДС EN ISO 3405(3) |
| - 10 % дестилират при температура | °С | не по-ниска от 180 |  |
| - 75 % дестилират при температура | °С | не по-висока от 360 |  |
| Кинематичен вискозитет при 40°С | mm2/s | 2,0 - 7,0 | БДС EN ISO 3104 |
| Температура на замръзване | °С | не по-висока от минус 10 | БДС 1751 |
| - зимен период (1 октомври - 15 март) |  |  |  |
| Пламна температура в затворен тигел | °С | не по-ниска от 60 | БДС EN ISO 2719 |
| Сяра | % (m/m) | не повече от 0,1 | БДС EN ISO 8754 |
| Вода | % | не повече от 0,05 | БДС ISO 3733 |
| Коксов остатък | % | не повече от 0,15 | БДС ISO 6615 |
|  |  |  | БДС ISO 10370 |
| Механични примеси | % | не повече от 0,1 | СТ на СИВ 2876 |
|  |  |  | БДС EN 12662 |
| Специфична топлина на изгаряне (долна) | MJ/kg | не по-ниска от 41,868 | СТ на СИВ 3965 |
|  |  |  | ISO 1928 |
| Пепел | % | не повече от 0,02 | БДС EN ISO 6245 |

или еквивалент

V. Изисквания към изпълнителя:

1. Доставката на течните горива следва да се извършва чрез автоцистерни отговарящи на изискванията посочени в документацията за участие.

2. За всяка доставка се представят следните документи:

- нареждане за експедиция на готовата продукция;

- декларация за съответствие по чл.10 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол;

- приемателно-предавателен протокол между страните, относно показанията на разходомера и удостоверяващ доставеното количество гориво в съответния обект.