ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА В ГР. ЦАР КАЛОЯН – ЕТАПИ 1 И 2“

- Общи изисквания

Техническата спецификация е направена с цел изясняване и определяне на всички изисквания за материали, технология на изпълнение на работния процес, методология, по която материалите се изпитват, оценка на качеството на изпълнените работи, в съответствие с действащите български стандарти, както и методи за измерване на всички извършени работи.

В случай на несъответствие между спецификацията и останалата документация или при пропуск от каквото и да е естество, който води до противоречие, Изпълнителят ще получи писмени инструкции в определен срок от Възложителя, с които ще се изключи напълно възможността за допускане на грешка.

- Нормативната база

Техническото изпълнение на всички видове строителни дейности следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на българските нормативи и да отговаря на определени стандарти и норми. Всеки един процес трябва да се съобрази със следните нормативи:

- Закон за устройство на територията, както и всички наредби, базирани на него;

- Закони, правилници и наредби по отношение на здравословните и безопасни условия на труд;

- Всеки един материал, който ще бъде вложен, да отговаря на действащите български стандарти. В това число и начина на изпълнение на работите, изпитванията на материалите, приемането на всички изпълнени работи, както и на доставени материали и оборудване на обекта.

- Изисквания към качеството на работа

Едно от основните задължения на Изпълнителя ще бъде да създаде подобаваща организация за изпълнение на СМР, която да бъде представена като изготвен и актуализиран план-график. Той трябва да съдържа всички действителни намерения на Изпълнителя за реализация на строителните дейности и тяхната последователност. Ще се изисква подробно описание на предвидените в инвестиционния проект дейности и на начина на организация на строителния процес.

Всички продукти, материали и оборудване се доставят от Изпълнителя. Доставката на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя ще трябва да бъде придружена от сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози.

Строителните продукти, които ще бъдат вложени при изпълнение на СМР, трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация, както и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба.

Всяка промяна, независимо каква ще бъде тя, трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, нормативи и стандарти.

- Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд

При започване изпълнението на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва всички изисквания на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Задължително се спазват и всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, както и грижата за сигурността на лицата, намиращи на строителната площадка.

Изпълнителят е този, който държи отговорност за безопасното протичане на работите – както за служителите си, така и за състава на персонала в сградата, както и преминаващите покрай обекта граждани.

Работите трябва да се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Възложителят и упълномощените държавни органи имат право да извършват планови и внезапни проверки, с които да гарантират безопасните условия на труд.

Координаторът и техническият ръководител са длъжни непрекъснато да следят процеса на работа и при необходимост да я преустановят, с цел съгласуване на по нататъшни действия с проектанта.

Задължително е изготвяне на “Книга за инструктаж” на работното място, включително и периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

При работа с опасни продукти да се вземат съответните мерки за безопасното им съхранение и използване.

Не се допуска оставяне на незакрепена дограма в мястото й на монтаж.

Не се допуска работниците, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и др.

С цел осигуряване на ЗБУТ, след проверка на здравината на носещите елементи, техническият ръководител може да допусне работниците да започнат извършването на покривни работи. Подаването на тежки строителни продукти на покрива се извършва механизирано, като за приемане и временно складиране се подготвят площадки.

Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, олуци и др. се извършват от скелето или платформи.

Недопустими са дейностите по:

- използване на кранове, строителни подемници и др. за разполагане на работни площадки за извършване на покривни работи по стрехи и бордове.

- изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи (ламаринени обшивки, водосточни тръби, олуци и др.) върху покривната конструкция;

При приключване на работната смяна или при прекъсване на работа неизползваните строителни продукти, празният амбалаж, отпадъците, инструментите и др. трябва да се свалят от покрива или да се укрепят по подходящ начин.

Забранява се увреждането на околната среда, в т.ч. и прилежащите към обекта имоти, дървесни видове и затревени площи, като за целта трябва да се представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Задължително се спазват екологичните норми по време на строителството, както и инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за опазване на околната среда.

- Мерки за опазване на околната среда

Изпълнителят на обекта е длъжен преди започване и по време на строителството да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършване на СМР.

При изпълнение на строителните дейности Изпълнителят трябва да вземе съответните мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда.

Съгласно българското законодателство използването на инертни материали, бетонови смеси и асфалтови продукти става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за извличането и производството им.

Всички действия по опазване на околната среда трябва стриктно да се контролират от инвеститорския контрол и от независимия Строителен надзор на обекта.

- Актуване и приемане на СМР

Всички български стандарти и еквивалентни такива, приравнени и въвеждащи европейски и международни такива технически еталони в строителството трябва да се спазват стриктно. Изпълнителят е задължен да извършва всички СМР в съответствие с изискванията от нормативната уредба.

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

При установяване на дефекти, нередности и некачествени работи, същите се описват своевременно в протокол и Възложителят задължава Изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок и за негова сметка. Приемането на работите ще се извършва с подписването от представители на Възложителя, Изпълнителя и Консултанта по строителен надзор на констативни протоколи, съгл. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  Окончателното приемане на строителните работи ще се извърши след подписване на акт обр. 15.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение като Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта или на самите тях.

Задължение на Изпълнителя е след завършване на строително-монтажните работи да изготвя екзекутивна документация, съгл. чл. 175 на ЗУТ.

Предаването и приемането на извършените СМР ще се удостоверява със съставяне на Протокол за приемане на извършени СМР (по образец), съгласно условията на Договора.

- Общи данни за обекта

Целодневна детска градина „Славейче“ в гр. Цар Калоян се намира в УПИ ХІ в кв. 85 по подробния устройствен план на града с площ 4225 кв.м., отреден за „Детска градина” и представлява масивна сграда с две двуетажни тела свързани с едноетажно тяло.

В детската градина има сформирани пет групи – една за деца от 1 до 3 години и 4 за деца от 3 до 6 години.

За обекта има съставен Акт за публична общинска собственост №10 от 14.11.1997 г. Детските площадки трябва да се ситуират и изпълнят в дворното пространство на ЦДГ ”Славейче”  на местата на съществуващите такива, като терените за изпълнение на реновирането (реконструкция и обновяване) на детските площадки предварително да бъдат разчистени от старите, амортизирани съоръжения и оборудване.

Ще се извършат строително-ремонтни и монтажни дейности и топлотехнически мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на сградата с цел достигане на нормативните изисквания, заложени в извършените енергийни обследвания.

- Обхват на дейностите

- Част Архитектура

Предвиждат се енергоспестяващи мерки, след изпълнението на които сградата ще отговаря на клас „C“, съгласно класификацията, установена от Наредба №7.

- Мярка за енергоспестяване B1 – Топлоизолация на стени

Предвижда се топлинно изолиране на всички външни стени с 10 см топлоизолационен материал с коефициент на топлопроводност λ=0,035W/mK и обръщане около дограма – 153м.

- Мярка за енергоспестяване B2 – Подмяна на дограма

Предвижда се подмяна на неподменената дограма, с PVC с двоен стъклопакет –бяло плюс „К“ стъкло и U=1.4 W/m2K.

- Мярка за енергоспестяване B3 – Топлоизолация покрив

Предвижда се вътрешно топлинно изолиране на покрив с 10 см каменна вата с коефициент на топлопроводност λ=0,04W/mK. В резултат на това коефициентът на топлопреминаване на покрива се променя от U=0.47W/m2K на U=0,20W//m2K. Изолацията трябва да се постави между плочите на студения плосък покрив, който е покрит с LT-ламарина. Отводняването на покрива трябва да остане външно. Предвижда се и подмяна на улуците и водосточните тръби с PVC такива с UV защита.

- Други

За привеждане на сградата в съответствие с Наредба №4 от 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания, се предвижда изпълнение на рампа с наклон 5% на главния вход, като се изпълнява и метален парапет.

Трябва да се направи ремонт на козирки и подмяна на съществуващи ажурни, метални парапети с нови, както и направа на нов плътен парапет над входа, с поставяне на метални букви – „Славейче“.

- Част Паркоустройство и благоустройство

Предвижда се изграждане на 5 броя детски площадки в дворното пространство на ЦДГ ”Славейче”, чиято игрова зона ще се покрие с ударопоглъщаща настилка с дебелина 30мм в 6 цвята, имитираща дъга. Тази настилка ще бъде положена върху армирана основа от шлайфан бетон с дебелина 8см. Настилката се състои от 2 пласта – първи слой SBR гранули със свързващ ароматен биндер и втори слой оцветени SBR гранули.

Ще се изградят пешеходни алеи в дворното пространство, които ще се решат с настилка от бетонови плочи с дебелина 6см, положени върху 30 сантиметрова трислойна основа от трошен камък със свързващ циментов разтвор.

Предвижда се разполагането на 27 съоръжения – комбинирани детски съоръжения, люлки тип „везна“, люлки тип „махало“, катерушки, пясъчници, занимателни игри и други. Всички съоръжения трябва да са достъпни за ползватели и придружители в неравностойно положение. Съществуващият обслужващ асфалтов път в северната част на имота ще бъде обновен. Оградата по имотната граница, в частта й, граничеща с улици, трябва да се реновира, а в останалата част – да се освежи.

Съществуващата растителност ще се допълни с широколистни дървета.

- Част Вертикална планировка

Предвижда се направа на изкоп за оформяне на вертикалната планировка на детските площадки, включително зелените площи около детските съоръжения. Всички земни маси и отпадъци се премахват и се доставя нова хумусна почва, която се разнася по терена по даден проект.

- Част Електро

- Вътрешни ел. инсталации

Електрическата инсталация ще се изпълнява с проводник СВТ или ПВВМ-Б1, скрито под мазилката със следните сечения 1,5 мм², 2,5мм² и 4 мм².

Проводниците да се монтират в пояси по стените на 200mm от готов таван, а при преминаване покрай светлите отвори на врати и прозорци - в зоната до 200mm. По стените проводниците да се монтират само хоризонтално или вертикално, а по таваните - по най-късите разстояния.

При полагането на проводниците стриктно да се спазват изискванията на НУЕУЕЛ.

От ГРТ и помощните табла ще се развие цялата ел.инсталация на сградата. За новият котел е предвидено табло Рткот-ново, което е комплексна доставка с новия котел.

Осветителна инсталация Съществуващите осветителните тела ще се подменят с нови - LED осветителните тела. Типът и разпределението на новите осветителни тела са съобразени както с функционалното предназначение на помещенията, така и с изискванията на БДС EN 12464-1 за достигане на определени светлотехнически показатели.

Препоръчва се допълнителнителните осветителни тела, които се предвиждат в проекта да се командват с отделен ключ за осветление.

Силова ел.инсталация – служи за ел.захранване на съоръженията по части ВиК, МТ и ОВ.

Заземителна инсталация –предвижда се направа на заземителен контур от поцинкована шина и заземителни  колове.

За всяко заземление е необходимо Rз≤10 ома.

Мълниезащитна инсталация – предвижда се изграждане на нова мълниеприемна инсталация с проводник ø8мм и мълниеприемна мачта с активен мълниеприемник към билото на един от секторите. Мълниезащитната мачта ще се присъедини към  мълниеотводи, които ще завършат на заземителни колове чрез заземителни клеми и кутии. За целта е необходимо сертифицирана лаборатория да състави протокол за съпротивлението на заземление. Необходимо е Rз≤10ома.

- Част ОВК

Предвиждат се следните видове мерки за изпълнение:

  - демонтаж на машини и съоръжения от съществуващо котелно;

  - демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация;

  - изграждане на котелна инсталация, състояща се от котел, буферен съд, предпазна арматура и затворен разширителен съд;

  - изграждане на отоплителна инсталация, състояща се от алуминиеви радиатори, снабдени с термостатични вентили, секретни вентили и ръчни обезвъздушители;

  - изграждане на соларна инсталация за гореща вода за битови нужди /БГВ/.

- Част Водоснабдяване и Канализация

Предвиждат се захранване на всички санитарни арматури с топла вода от новопроектирания бойлер.

За целта ще се предвиди бойлер с обем от 1000 литра, който да задоволява нуждите на цялата детска градина. Действащите бойлери ще се премахнат и ще се изгради обща мрежа за гореща питейно-битова вода в детската градина

Мрежата за горещо питейно-битова вода ще се изпълни от полипропиленови тръби и фитинги – PN-20/60°. На тръбите ще се направи топлинна изолация.

Отклоненията също ще се изпълнят от полипропиленови тръби за гореща вода и фитинги, вкопани в тухлените зидове и с възходящ наклон към санитарните арматури за излизане на евентуално попадналия въздух в мрежата. Температурата не трябва да надвишава 38C°. Предвидени са термостатни смесители, които да регулират температурата на топлата вода да не надвишава 38оC. Те ще се заложат при тоалетните мивки в санитарните помещения на детската градина.

Предвижда се и помпена циркулация към главната хоризонтална водопроводна мрежа.

За детските площадки ще се направи автоматизирана подземна напоителна система за поливане на тревните площи. Поливането ще се извършва посредством вградени подземни потъващи разпръсквачи, монтирани на тръбна мрежа от полиетиленови тръби и фитинги тип „бърза връзка“, които ще се обособят в отделни поливни сектори. Ще се предвидят и хидранти с кранове за ръчно водовземане и напояване, предназначени за включване на градински маркучи.