Приложение 2

ОДОБРЯВАМ:

/ДАУД  АЛЯОВЛУ/

Т Е Х Н И Ч Е С К И    С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

за изготвяне на работен проект за „Реконструкция на водопроводната мрежа в село Езерче, община Цар Калоян“.

- Предмет на обществената поръчка

Необходимо е да се изготви работен проект за реконструкция на съществуващата селищна водопроводна мрежа на село Езерче от община Цар Калоян и два довеждащи водопроводa до него.

Община Цар Калоян е селски район, които се характеризира с ниска степен на развитие на транспортната, техническата и социална инфраструктура.

Село Езерче е разположено в североизточната част на Дунавската равнина. Селото е в област Разград и се намира между с. Костанденец, с. Дряновец, гр. Цар Калоян и с.Осенец. Преобладаващата застрояване е 1 и 2 етажа. Имотите са големи с площ над 0,5дка.

Вътрешната водороводна мрежа на с. Езерче е силно амортизирана и аварира непрекъснато. Големи технически загуби има и по външните водопроводи на селото. Липсата на достатъчно питейна вода в селото представлява тежък социален проблем и крие здравен риск за хората, което налага изготвянето на настоящия работен проект. Основната част от мрежата е изградена от АЦ тръби с диаметър DN60. Сградните водопроводни отклонения са от поцинковани тръби и са силно корозирали.

Многократните аварии са причина и за нарушаване на асфалтовата настилка.

Водопроводната мрежа на с. Езерче е разделена на висока и ниска зона. Високата зона се захранва от каптаж „Каеджика“. Чрез ПС „Езерче“ водата се подава до НР с обем V= 450 м3. Водопроводът от ПС „Езерче“ до НР450 е подменен частично с тръби PE с диаметър DN160. Приблизително 860 м от трасето остават неподменени и са изградени от етернитови тръби DN150. Водопроводът от НР450 до селото е с диаметър DN200 етернит и с дължина 515м. Водоизточникът, които захранва ниската зона е каптаж „Баш Бунар“. Водата се подава гравитачно към НР с обем V=60 м3, разположен в селото. Водопроводът от каптажа до входа на селото е изграден от стомана DN80 с дължина 1110м . Резервоарът е предвидено да действа като контрарезервоар. Между високата и ниската зона съществува аварийна връзка с регулатор на налягане.

Работният проект, предмет на настоящата публична покана, трябва да отговаря на действащата нормативна уредба.

Обхватът на работния проект трябва да покрива всички улици в регулация и външните водопроводи от двата водоизточника до мрежата на селото, които не са подменени. Обхвата на частта от мрежата, която ще бъде предложена за подмяна при първи етап на строителството е предмет на обосновка и предложение от изпълнителя, което ще бъде разгледано и одобрено на междинен етап в процеса на проектиране от възложителя.

- Целите и задачи на инвестицията

  - Да подмени и изгради приблизително 35 км  от водопроводната мрежа на с. Езерче заедно с довеждащите водопроводи;

  - Да подобри надеждността на водоснабдяването и да оптимизира качеството на питейна вода;

  - Да осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи в следствие от аварии по водопроводната мрежа);

  - Да намали броя на авариите във водопроводната мрежа и съответно техническите водни загуби след приключване на проекта;

  - Да намали разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система.

- Обща част

Настоящата спецификация е изготвена въз основа на Допълнителните разпоредби на ЗОП §1, т.31 - Техническа спецификация за услуги или стоки. Тя по същество изпълнява функциите и на Техническо задание за проектиране.

- Специална част

4.1. Нормативни изисквания към работните проекти

Работните проекти трябва да отговарят на действащата нормативна уредба. По-важни приложими нормативни документи:

- Закон за устройство на територията;

- Наредба № 2 от 22 март 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

- Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

- Наредба № 8 от 28 юли 1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

- Наредба № Iз – 1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

- Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

- Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4.2. Допълнителни изисквания към работните проекти

Проектната документация да съдържа най-малко следните проектни части:

1. част Технологична (Водоснабдяване);

2. част Конструктивна;

3. част ВОБД и възстановяване на пътна настилка;

4. част ПУП ;

5. част ПБЗ;

6. част ПБ;

7. част ПУСО;

8. част Количествени сметки, количествено-стойностни сметки с ориентировъчни цени на видовете работи.

Проектната документация да се представи в пет хартиени екземпляра и на електронен носител.