ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обект:

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Канализация на гр. Цар Калоян – I етап на строителство (изменение в обхвата на чл.154 ал.2 т.8 ЗУТ) Подобект: Гл. клон II, кл. 69, кл.60, кл.66, кл.68, кл. 65, кл.63, кл. 59, кл.57, кл. 42, кл. 41, кл.47 ““

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.	Предмет:	3

2.	Цели и задачи на обекта:	3

3.	Описание на дейностите по обекта:	3

4.	Обща част	4

5.	Специална част	6

5.1.	Канализационна мрежа:	6

5.1.1.	Тръби	6

5.1.2.	Ревизионни шахти и дъждоприемни шахти (улични оттоци).	6

5.1.3.	Начин на полагане на тръбопроводите:	7

5.1.4.	Общи положения	7

5.1.5.	Изкопи	7

5.2.	Допълнителни изисквания	8

6.	Линеен календарен график	8

# Предмет:

Предметът на обществената поръчка е: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Канализация на гр. Цар Калоян – I етап на строителство (изменение в обхвата на чл.154 ал.2 т.8 ЗУТ) Подобект: Гл. клон II, кл. 69, кл.60, кл.66, кл.68, кл. 65, кл.63, кл. 59, кл.57, кл. 42, кл. 41, кл.47 ““.

Клон 41, клон 47, клон 63, клон 65, клон 66, клон 68 и клон 69 са предвидени за изграждане на друг етап в проектната разработка и не се включват в обхвата на настоящата обществена поръчка.

Необходимо е да се избере изпълнител, който да започне, изпълни и успешно да завърши в срок, обем и качество необходимите СМР до предаване на обекта на Възложителя с Протокол Образец15.

Обхватът включва следните елементи:

- Изграждане на канализационна мрежа, СКО и съоръжения;

- Изпитвания и документация по предаване на обекта, според изискванията на Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Предаване на обекта на Възложителя с подписване на Протокол Образец 15, по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Съдействие на Възложителя по време на ДПК за подписване на Протокол Образец 16 и получаване разрешение за ползване.

# Цели и задачи на обекта:

- Да се изгради част от новата канализационна мрежа;

- Да се свържат нови потребители към канализационната мрежа;

# Описание на дейностите по обекта:

  - Изграждане/реконструкция на канализационна мрежа.

Канализацията да се изпълни от пластмасови тръби със структурирана стена (гофрирани) съгласно БДС EN 13 476 (или еквивалентен) от серията, при която номиналният диаметър съвпада с вътрешния. Тръбите да бъдат с коравина SN8 (kN/m2).

Разпределението  по клонове и диаметри е:

| Клон | Общо | Ф300 | Ф400 | Ф500 | Ф600 | Ф800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | м | м | м | м |
| Главен клон II | 755,75 |  |  | 294 | 333,75 | 128 |
| Клон 60 | 601 | 138 | 73 | 194 | 196 |  |
| Клон 59 | 96 | 96 |  |  |  |  |
| Клон 57 | 210 | 210 |  |  |  |  |
| Клон 42 | 103 |  | 103 |  |  |  |
| Общо: | 1 765,75 | 444 | 176 | 488 | 529,75 | 128 |

Забележка: В КС количествата за доставка и полагане на тръбите са намалени съгласно ситуация и надлъжни профили, като е извадена дължината на тръбата в ревизионните шахти.

Главен клон II зауства в Главен клон I на гр.Цар Калоян.

Канализационните клонове са разграничени в графичната част, като означените с пунктир могат да бъдат изградени на следващ етап, предвид възможностите за финансиране на обекта.

Изграждане на ревизионни шахти /РШ/ и улични оттоци /УО/ - съгласно приложения работен проект.

  - Изграждане на сградни канализационни отклонения /СКО/ – 107 бр.

# Обща част

Продуктите, които се предвиждат с инвестиционния проект и ще се влагат в строителството, трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени с „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти” (НСИСОССП).

Съгласно чл. 4 от Наредбата:

Чл. 4. (Изм., ДВ, бр. 18 от 2012 г.) (1) Строителните продукти се оценяват в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 ЗТИП, наричани по-нататък „европейски технически спецификации”, както следва:

1. Национални стандарти на държавите – членки на Европейския съюз, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз;

2. Европейски технически одобрения, когато няма технически спецификации по т. 1;

3. Национални технически спецификации, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, когато няма технически спецификации по т. 1 и 2.

(2) Когато техническите спецификации по ал. 1 не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, строителните продукти се оценяват в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации по чл. 5, ал. 3 ЗТИП, наричани по-нататък „български технически спецификации”, както следва:

1. Нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или

2. Националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти;

3. Българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;

4. Българските технически одобрения, когато няма стандарти по т. 2 и 3.

Съгласно чл. 6 от НСИСОССП:

Чл. 6. (1) Контролът на влаганите в строежа строителни продукти се осъществява от консултанта при извършване оценката на съответствие на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор по реда на ЗУТ.

Материалите и продуктите, които попадат в обхвата на Директива 89/106/EEC - Строителни продукти трябва да бъдат съпроводени с документацията, съответстваща на изискванията на (НСИСОССП) и съответната система за оценяване на съответствието. Възложителят и Надзора ще изискват от Изпълнителя Декларации за съответствие на производителя за всички влагани продукти, придружени от Сертификати за качество за продуктите, за които се изисква такъв съгласно НСИСОССП, както и от други документи, например протоколи от изпитване и др., удостоверяващи съответствието на продуктите с изискванията на нормативните актове, действащи в Република България.

Всички продукти, материали и оборудване, които ще се вложат в ремонтните работи, трябва да бъдат нова доставка, неизползвани и да отговарят на проектната документация и настоящите Технически спецификации и да са съобразени с всички валидни промени в проектната документация освен, ако изрично не е упоменато друго в Договора.

Доставката и съхраняването на материалите трябва да гарантира запазване на качеството и стандарта им.

След подписване на договор и преди началото на СМР Изпълнителят трябва да представи на Надзора списък на производителите и източниците на материали, които възнамерява да използва за изпълнение на строително - ремонтните работи. Всяка следваща доставка трябва да отговаря на качеството, одобрено от Надзора.

Нови производители и източниците на материали може да бъдат представени на Надзора за одобрение по време на изпълнение на строително - монтажните работи, но не могат да се използват без изричното одобрение на Надзора.

Справка за Българските стандарти, както и списък на хармонизирани стандарти, възприети като български стандарти, може да бъде намерен на интернет страницата на Българския институт по стандартизация:

http://www.bds-bg.org

Списъкът на съответните хармонизирани стандарти може да бъде намерен на сайта на Официалния вестник на Европейския съюз № C 134304/2006. Ако по време на изпълнение на строителните дейности бъде обнародван нов актуален списък с хармонизирани стандарти, новият списък трябва да бъде използван.

http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/

В случай, че в работните проекти на настоящата документация или в друг текст са споменати търговски марки, да се счита, че те са използвани от проектантите само за целите на изчисляване и в изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо. В процеса на изпълнение могат да бъдат заменени с еквивалентни материали, оборудване и продукти с цел да се дадат възможности за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.

# Специална част

## Канализационна мрежа:

### Тръби

Тръбите са пластмасови със структурирана стена (гофрирани) съгласно БДС EN 13 476 (или еквивалентен) от серията, при която номиналният диаметър съвпада с вътрешния. Диаметрите са DN300, DN400 и DN500, DN600, DN800. Коравината на тръбите да е най-малко SN 8.

### Ревизионни шахти и дъждоприемни шахти (улични оттоци).

Видът на ревизионните шахти е посочен в чертежите от приложения работен проект. Промени в конструкцията и материалите за РШ се допускат само със съгласието на Възложителя, Надзора и Проектанта. По отношение на материалите ревизионните шахти да са стоманобетонови и бетонови елементи съгласно БДС EN 1917 или еквивалентен; Шахтите с включващи тръби ≤ DN600 са с предварително изготвено стоманобетоново дъно и със сглобяеми елементи (пръстени, покривни плочи, сегменти).

Шахтите с включващи се тръби > DN 600 да са със стоманобетоново дъно, конструирано по индивидуален проект и готови стоманобетонови пръстени.

Класът на капаците на ревизионните шахти да е D 400 или по-висок съгласно БДС EN124:2003 или еквивалентен и светъл отвор Ø 600. Материалът може да е от полимербетон или чугун.

Дъждоприемните  шахти се състоят от отвесно тяло -  бетонни тръби с диаметър Ø400 и чугунена решетка с клас на натоварване C250 или по-висок. Връзката между дъждоприемните шахти и уличния канал се изпълнява от пластмасови тръби DN200, а включването им става спрямо приложените детайли. Капаците на дъждоприемните шахти да са от полимербетон или чугун съгласно БДС EN 124 или еквивалентен.

### Начин на полагане на тръбопроводите:

### Общи положения

Предвижда се полагането на канализационните тръби да се изпълни траншейно.

      - Сградни отклонения

Начинът на полагане и свързване към канализационната мрежа на сградните канализационни отклонения е показан в детайл в одобрения проект.

Изграждането на СКО да е до границата на имотите.

### Изкопи

Изкопите за Канализационна мрежа трябва да се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите. Дълбочината на изкопите да бъде в съответствие с надлъжните профили, дъното на изкопите да бъде подравнено. Изпълнителя трябва да пази стените  на изкопа ненарушени, като за целта изпълни необходимото укрепване.

Тъй като изкопите могат да предизвикат прекъсване на движението, необходимо е да се предвидят и осъществят съответните обезопасяващи мероприятия като временни ограждания, маркиращи сигнали за околни пътища, които да бъдат в съответствие с правилата за организация и безопасност на движението. Изпълнителят изцяло носи отговорност за всички произтичащи от неговата небрежност по отношение на безопасността събития. Към работните проекти е разработена част ВОБД. Строителството ще се извършва с подходяща за целта строителна техника и механизация, което ще бъде едно от важните условия отразено в тръжната документация за избор на строител.

Обратният насип започва с полагането на легло (подложка) под тръбите. Степента на уплътняване да е равна или по-голяма на 96% стандартна плътност по Проктор. След спускане и позициониране на тръбите в траншеята, до 30 см над теме тръба се засипва със земна маса от изкопа, почистена от едри частици. Основната обратна засипка до кота пътно легло се изпълнява с изкопаната земна маса от траншеята. Степента на уплътняване да е равна или по-голяма на 96 % стандартна плътност по Проктор. Уплътняването да става на пластове с не по-голяма височина от 30 cm.

За доказване на степента на уплътнение да се взима по една проба на всеки 200 м или по една проба в или в близост до всяко осово кръстовище.

## Допълнителни изисквания

Транспортирането на тръбите трябва да става със специално оборудван за целта транспорт. Дължината на транспортното средство трябва да бъде в съответствие с дължината на тръбите и да е оборудвано със специална платформа от плоскост или скара, върху която се поставят тръбите. Гредичките на скарата да са на разстояние не по-голямо от 10 пъти диаметъра на тръбата, а плоскостите да са без грапавини. Тръбите не трябва да са извън платформата. За предпочитане е рулоните да се разполагат в хоризонтално положение. Закрепването на товара може да става с въжета, канап или найлонови влакна, като се подлагат подходящи материали за да се избягват триене или повреди. Необходимо е да се спазват и специфичните изисквания на фирмата производител за опаковане и транспорт.

# Линеен календарен график

Прилага се предварителен подробен линеен календарен график за изпълнение на СМР, разположени във времето, представляващ действителните общи намерения на Изпълнителя за етапно изпълнение на строителството, който да обхваща времето за подготовка, изграждане и предаване на обекта с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ.

Линейният график в частта на изпълнението на СМР трябва да се изготви по клонове/ улици. От него трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните клонове/ улици от работите. Графикът трябва да включва времето за изпълнение и последователността на изпълнение на отделните участъци, взаимна обвързаност между тях и да демонстрира умението да се организира изпълнението на СМР в рамките на поставените крайни срокове, при минимални усложнения, свързани със затваряне на улици и прекъсване на движението.

Дейностите в Линейния график подлежат на последващо съгласуване със законоустановените органи след подписване на договора за изпълнение.

Дейностите, предложени от участника за изпълнение трябва да съответстват изцяло с тези представени в линейния график.